Magyar Posta Zrt.

Levél Termékmenedzsment Igazgatóság

Levél Termékmenedzsment Osztály

Műszaki útmutató a jelzők előállításához

Verziószám: 11.0

Budapest, 2024.01.29.

# Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Gyártó!

A Magyar Posta Zrt. a postai küldeményekhez a jelen műszaki útmutatóban szereplő postai jelzőket alkalmazza. A rendszeresített jelzők a különböző többletszolgáltatások igénybevételének jelölésére, illetve a megkülönböztetett postatechnológiai kezelés jelzése céljából kerülnek felhasználásra, a postai belső kezelésben.

A jelzőket a jelen műszaki útmutatóban foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell előállítani.

Szerződéses feladóink a küldeményeiket vagy azok burkolatát – az öntapadós címkét helyettesítő – nyomdai úton előállított jelzővel is elláthatják. Ezen jelzők előállítására vonatkozó előírások az egyes jelzőknél kerülnek ismertetésre.

A jelen Műszaki útmutató (specifikáció) az alábbi jelzőcímkékre vonatkozó előállítási előírásokat tartalmazza:

- ”Elsőbbségi” jelző, 1-es és 2-számú ábra

- „Elsőbbségi időn túli” jelző, 3-as számú ábra

- „e-érkezés postafiókra” jelző, 4-es számú ábra

- „Tértivevény” jelző, 5-ös és 6-os számú ábra

- „Fizetést követő kézbesítés” jelző, 7-es számú ábra

- „Vakok írása” jelző, 8-as számú ábra

- „Szombati kézbesítés” jelző, 9-es számú ábra

- „Megőrzésre OLK 1000” jelző, 10-es számú ábra

- „Jelző határnapos küldeményekhez” jelző, 11-es számú ábra

- „Vissza” belföldi kézbesíthetetlenségi jelző, 12-es számú ábra

- „Vissza” (CN 15) nemzetközi kézbesíthetetlenségi jelző, 13-as számú ábra

- „Postai lezárás” jelző, 14-es számú ábra

- „Zárópecsétjegy” jelző,15-ös számú ábra

- „Címzett fizet” szolgáltatás „P” jelző, 16-os számú ábra

- „TÖRÉKENY csomag FRAGILE PARCEL” jelző, 17-es számú ábra

- „V ÉRTÉKNYILVÁNÍTÁSSAL” jelző, 18-as számú ábra

- „Érkezés napján kézbesítendő” jelző, 19-es számú ábra

- „R NEMZETKÖZI AJÁNLOTT” jelző, 20-as számú ábra

- „Fuvarozási hálózaton szállítandó küldemények” jelző, 21-es számú ábra

- „Sérült küld. ügyféltájékoztató címke” jelző, 22-es számú ábra

- „L NEMZETKÖZI PRIME” kék jelző, 23-as számú ábra

- „ADATHIÁNY miatt vissza” jelző, 24-es számú ábra

A Magyar Posta Zrt. fenntartja magának jelen műszaki útmutató mindenkori aktuális változatában szereplő adatok és előírások megváltoztatásának jogát.

# I. A jelzők előállítási előírásai

# „Elsőbbségi” jelző paraméterei (3001202 sz. jelző)

A háromnyelvű (angol-magyar-francia) címke formai kialakítását az alábbi ábra szerinti minta szemlélteti:

1. ábra

Az ábrán látható külső keretvonal nem része a címkének.

| A címke paraméterei |  |
| --- | --- |
| Címke tájolása: | Fekvő |
| Szalagszélesség: | 41  0,5 mm |
| Címke teljes befoglaló mérete: | 38 x 19 mm |
| Belső (kék színű) téglalap mérete: | 34 x 15 mm |
| Alapanyag: | Raf VellumTTR RP51 fehér |
| Belső téglalap színe: | Pantone 2925 U - kék |
| Feliratok |  |
| Feliratok szövege, sorrendje: | az 1. ábrának megfelelően |
| Feliratok színe: | Fehér |
| Feliratok betűtípusa: | Avenir |
| „ELSŐBBSÉGI” felirat mérete: | 3 mm betűmagasság, Félkövér |
| „Priority / Prioritaire” felirat mérete: | 2 mm betűmagasság |

# Feladó által nyomdai úton előállított elsőbbségi jelző

Az „elsőbbségi” szolgáltatás igénybevételének jelölésére belföldi és nemzetközi forgalomban ugyanaz a – küldeményre vagy annak burkolatára – nyomdai úton előállított, háromnyelvű (angol - magyar - francia) jelző használható. A jelző előállítható színhelyesen az alábbi táblázatban meghatározottak szerint.

| A nyomtatott jelző paraméterei |  |
| --- | --- |
| Tájolása: | Fekvő |
| Nyomat teljes befoglaló mérete: | 38 x 19 mm |
| Belső téglalap mérete: | 34 x 15 mm |
| Belső téglalap színe: | PANTONE 2925 U - kék |
| Feliratok |  |
| Feliratok szövege, sorrendje: | az 1. ábrának megfelelően |
| Feliratok színe: | Fehér |
| Feliratok betűtípusa: | Avenir vagy Arial CE |
| „ELSŐBBSÉGI” felirat mérete: | 3 mm betűmagasság, Félkövér |
| „Priority / Prioritaire” felirat mérete: | 2 mm betűmagasság |

A jelzőt a küldemény címoldalán a feladó adatai alatt kell elhelyezni az alábbi ábra szerinti mintához hasonló módon:

2. ábra Elsőbbségi jelző elhelyezése a küldeményen

# „Elsőbbségi időn túli” jelző paraméterei (3001212 sz. jelző)

A címke formai kialakítását az alábbi ábra szerinti minta szemlélteti:

3. ábra

| A címke paraméterei |  |
| --- | --- |
| Címke tájolása: | Fekvő |
| Szalagszélesség: | 41  0,5 mm |
| Címke teljes befoglaló mérete: | 38 x 19 mm |
| Belső (fehér színű) téglalap mérete: | 34 x 15 mm |
| Alapanyag: | Raf VellumTTR RP51 fehér |
| Belső téglalap színe: | Fehér |
| Feliratok |  |
| Feliratok szövege, sorrendje: | a 3. ábrának megfelelően |
| Feliratok színe: | Pantone 2925 U kék |
| Feliratok betűtípusa: | Avenir |
| Felirat mérete: | 2 mm betűmagasság (8 pt betűméret) |

# „E-érkezés postafiókra” jelző paraméterei (3000850 sz. jelző)

A címke formai kialakítását az alábbi ábra szerinti minta szemlélteti:

4. ábra

| A címke paraméterei |  |
| --- | --- |
| Címke tájolása: | Fekvő |
| Szalagszélesség: | 41  0,5 mm |
| Címke teljes befoglaló mérete: | 38 x 19 mm |
| Belső (zöld színű) téglalap mérete: | 35 x 16 mm |
| Az elválasztó vonal belső téglalap felső szélétől számított távolsága: | 8 mm |
| Alapanyag: | Raf VellumTTR RP51 fehér |
| Belső téglalap színe: | Pantone 361 zöld |
| Keret színe: | Pantone 032 piros |
| Feliratok |  |
| Feliratok szövege, sorrendje: | a 4. ábrának megfelelően |
| Feliratok színe: | fehér |
| Feliratok betűtípusa: | Avenir |
| Felirat mérete: | 4 mm betűmagasság, kezdő e betű félkövér |

# „Tértivevény” jelző paraméterei (3001401 sz. jelző)

Az Egyetemes Postaegyesület ajánlásának megfelelő háromnyelvű (magyar-angol-francia) címke formai kialakítását az alábbi ábra szerinti minta szemlélteti:

5. ábra

| A címke paraméterei |  |
| --- | --- |
| Címke tájolása: | Fekvő |
| Szalagszélesség: | 41  0,5 mm |
| Címke teljes befoglaló mérete: | 38 x 19 mm |
| Belső (fekete keretű) téglalap mérete: | 30 x 13 mm |
| Alapanyag: | Raf VellumTTR sárga |
| Belső téglalap színe: | Pantone 107 U sárga |
| Feliratok |  |
| Feliratok szövege, sorrendje: | az 5. ábrának megfelelően |
| Feliratok és a keret színe: | Fekete |
| Feliratok betűtípusa: | H-Helvetica |
| „TÉRTIVEVÉNY” felirat mérete: | 3 mm betűmagasság, Félkövér |
| „ADVICE OF DELIVERY”/”A.R. - AVIS DE RÉCEPTION” felirat mérete: | 2 mm betűmagasság, Félköver |

Nemzetközi küldemények esetében kizárólag csak az 5. ábra szerinti címke használható.

Feladó által nyomdai úton előállított belföldi tértivevény jelző

A „tértivevény” többletszolgáltatás igénybevételének jelölésére belföldi forgalomban a – küldeményre vagy annak burkolatára – nyomdai úton előállított jelző is használható a 6. ábra szerint. A jelző előállítható az alábbi táblázatban meghatározottaknak megfelelően.

TÉRTIVEVÉNY

6. ábra

| Feliratok |  |
| --- | --- |
| Feliratok és a keret színe: | Fekete |
| Feliratok betűtípusa: | ARIAL, H-Helvetica |
| „TÉRTIVEVÉNY” felirat mérete: | 2,26 mm betűmagasság (9 pt betűméret) |
| Keret (téglalap) mérete: | 30 x 13 mm, 0,5 mm vonalvastagság |

# „Fizetést követő kézbesítés” jelző paraméterei (3001301 sz. jelző)

A címke formai kialakítását az alábbi ábra szerinti minta szemlélteti:

7. ábra

| A címke paraméterei |  |
| --- | --- |
| Címke tájolása: | Fekvő |
| Szalagszélesség: | 41  0,5 mm |
| Címke teljes befoglaló mérete: | 37 x 18 mm |
| Belső (fekete keretű) háromszög mérete: | 30 x 13 mm |
| Alapanyag: | Fluo narancs |
| Belső háromszög színe: | Pantone Euro de 18-1 C |
| Feliratok |  |
| Feliratok szövege, sorrendje: | a 7. ábrának megfelelően |
| Feliratok színe: | Fekete |
| Feliratok betűtípusa: | Arial |
| „FKK” felirat mérete: | 5 mm betűmagasság (20 pt betűméret) |
| „Fizetést követő kézbesítés” felirat mérete: | 1,72 mm betűmagasság (6 pt betűméret) |

A 7. ábra szerinti címke kizárólag nemzetközi árutartalmú levélküldemények esetében használható.

# „Vakok írása” jelző paraméterei (3001456 sz. jelző)

A címke formai kialakítását az alábbi ábra szerinti minta szemlélteti:

Fehér háttér

Fekete-fehér szimbólum

8. ábra

Az ábrán látható jelző paramétereit az alábbi táblázat foglalja össze:

| A címke paraméterei |  |
| --- | --- |
| Címke tájolása: | Álló |
| Szalagszélesség: | 67  0,5 mm |
| Címke teljes befoglaló mérete: | 52 x 65 mm |
| Belső (fekete színű) téglalap mérete: | 38 x 48 mm |
| Alapanyag: | Raf VellumTTR RP51 fehér |
| Belső téglalap színe: | Fekete |
| Belső fehér keret mérete: | 34 x 44 mm |
| Feliratok, ábrák |  |
| Az ábra kialakítása: | a 8. ábrának megfelelően |
| Az ábra színe: | fehér |

# „Szombati kézbesítés” jelző paraméterei (3005255 sz. jelző)

A címke formai kialakítását az alábbi ábra szerinti minta szemlélteti:

9. ábra

| A címke paraméterei |  |
| --- | --- |
| Címke tájolása: | Fekvő |
| Szalagszélesség: | 72  0,5 mm |
| Címke teljes befoglaló mérete: | 70 x 40 mm |
| Címke alakja: | Téglalap, lekerekített sarkokkal |
| Alapszíne: | PANTONE 357 C - zöld |
| Nyomathordozó |  |
| Négyzetmétertömeg: | 72 g/m2 ISO 536 |
| Vastagság: | 73 um ISO 534 |
| Simaság: | 400 Bekk sec. |
| Fehérség: | 88% ISO 2470/1 |
| Simítottság: | 2,5 um ISO 8791 PPS 10 |
| Feliratok |  |
| Feliratok szövege, sorrendje: | A 9. ábrának megfelelően |
| Feliratok színe: | Fehér |
| Feliratok betűtípusa: | Arial félkövér |
| „SZOMBATI” felirat mérete: | 8,4 mm (32 pont) betűmagasság |
| „KÉZBESÍTÉS” felirat mérete: | 6,6 mm (26 pont) betűmagasság |
| Postalogó mérete: | 18 x 9 mm |
| Ragasztó |  |
| Kezdeti tapadás minimum: | 14 N FTM 9 |
| Kezdeti tapadás PE felületen min.: | 10 N módosított FTM 9 |
| Applikációs hőmérséklet min.: | 0 C |

# „Megőrzésre OLK 1000” jelző paraméterei (3031451 sz. jelző)

A címke formai kialakítását az alábbi ábra szerinti minta szemlélteti:

10. ábra

Az ábrán látható külső keretvonal nem része a címkének.

| A címke paraméterei |  |
| --- | --- |
| Címke tájolása: | Fekvő |
| Szalagszélesség: | 33  0,5 mm |
| Címke teljes befoglaló mérete: | 30 x 20 mm |
| Belső (piros keretű) téglalap mérete: | 26 x 12 mm |
| Alapanyag: | Raf VellumTTR RP51 fehér |
| Belső téglalap színe: | Pantone 032 U piros |
| Feliratok |  |
| Feliratok szövege, sorrendje: | a 10. ábrának megfelelően |
| Feliratok színe: | Pantone 032 U piros |
| Feliratok betűtípusa: | H-Futurabold |
| A feliratok mérete: | 2 mm betűmagasság (8 pt betűméret) |

# „Határnapos” jelző paraméterei (3030507 sz. jelző)

A címke formai kialakítását az alábbi ábra szerinti minta szemlélteti:

11. ábra

Az ábrán látható külső keretvonal nem része a címkének.

| A címke paraméterei |  |
| --- | --- |
| Címke tájolása: | Fekvő |
| Szalagszélesség: | 52  0,5 mm |
| Címke teljes befoglaló mérete: | 50 x 25 mm |
| Alapanyag: | Raf VellumTTR RP51 fehér |
| Feliratok |  |
| Feliratok szövege, sorrendje: | a 11. ábrának megfelelően |
| Feliratok színe: | Fekete |
| Feliratok betűtípusa: | H-times bold; H-times roman |
| „Határnapos” felirat mérete: | 3 mm betűmagasság (12 pt betűméret) |
| Egyéb felirat mérete: | 2,5 mm betűmagasság (10 pt betűméret) |

# „Vissza” belföldi kézbesíthetetlenségi jelző paraméterei (3030801 sz. jelző)

A címke formai kialakítását az alábbi ábra szerinti minta szemlélteti:

12. ábra

Az ábrán látható külső keretvonal nem része a címkének.

| A címke paraméterei |  |
| --- | --- |
| Címke tájolása: | Fekvő* |
| Szalagszélesség: | 55  0,5 mm |
| Címke teljes befoglaló mérete: | 52 x 52 mm, sarkok kerekítési sugara 2 mm |
| Alapanyag: | Raf VellumTTR RP51 fehér |
| A felső elválasztó vonal felső széltől számított távolsága, hossza: | 7 mm, vonalvastagság 0,5 mm 48 mm |
| Az alsó elválasztó vonal alsó széltől számított távolsága, hossza: | 14 mm, vonalvastagság 0,5 mm 48 mm |
| Az alsó elválasztó vonal fölötti pontvonal alsó széltől számított távolsága, hossza: | 15 mm, vonalvastagság 0,2 mm 41 mm |
| Kézbesítő száma hely-kijelölő melletti pontvonal alsó széltől számított távolsága, hossza: | 2 mm, vonalvastagság 0,2 mm 14 mm |
| Kisnégyzetek mérete: | 4,5 mm x 4,5 mm, vonalvastagság 0,25 mm |
| Ir.szám hely-jelölők: felső széltől számított távolsága: | 4,5 mm x 1,3 mm, vonalvastagság 0,2 mm 6 mm |
| Dátum és kézbesítő száma hely-jelölők: Dátum alsó széltől számított távolsága: Kézbesítő száma alsó széltől számított távolsága: | 4 mm x 1,3 mm, vonalvastagság 0,2 mm 8 mm 2 mm |

| Feliratok |  |
| --- | --- |
| Feliratok szövege, sorrendje: | a 12. ábrának megfelelően |
| Feliratok színe: | Fekete |
| Feliratok betűtípusa: | Arial |
| „VISSZA” felirat mérete: | 3 mm betűmagasság (12 pt betűméret), Arial bold |
| A négyzetek melletti feliratok mérete: | 1,7 mm betűmagasság (7 pt betűméret 95% sortávolság) |
| „Ir.szám:” felirat mérete: | 1,5 betűmagasság (6 pt betűméret) |
| „20” felirat mérete: | 3,5 mm betűmagasság (14 pt betűméret) |
| „3030801 sz.ny.” felirat mérete: | 1,25 mm betűmagasság (5 pt betűméret) |
| Egyéb felirat méretek: | 1,7 mm betűmagasság (7 pt betűméret) |

*A tekercs letekerésének irányában a címke szövege olvasható, a szöveg iránya merőleges a szalag széléhez képest.

A 12. ábra szerinti címke kizárólag belföldi küldemények esetében használható.

# „Vissza” (CN15) nemzetközi kézbesíthetetlenségi jelző paraméterei (3030901 sz. jelző)

Az Egyetemes Postaegyesület ajánlásának megfeleltetett kétnyelvű (angol-magyar) CN15 jelű címke formai kialakítását az alábbi ábra szerinti minta szemlélteti:

13. ábra

| A címke paraméterei |  |
| --- | --- |
| Címke tájolása: | Fekvő* |
| Szalagszélesség: | 55  0,5 mm |
| Címke teljes befoglaló mérete: | 52 x 52 mm |
| Alapanyag: | Raf VellumTTR rózsaszín |
| Belső kocka színe: | Pantone Euro de 141-6 C |
| A felső elválasztó vonal felső széltől számított távolsága: | 8 mm |
| Az alsó elválasztó vonal alsó széltől számított távolsága: | 12 mm |
| Kisnégyzetek mérete: | 4 mm x 4 mm |
| Feliratok |  |
| Feliratok szövege, sorrendje: | a 13. ábrának megfelelően |
| Feliratok színe: | Fekete+tónus Pantone – 1765 U |
| Feliratok betűtípusa: | H-Futura bold, H-Futura |
| A „RETURN”, a „Vissza” és a „CN 15” feliratok mérete: | 2,3 mm betűmagasság (9 pt betűméret) |
| A négyzetek melletti feliratok mérete: | 1,54 mm betűmagasság (6,2 pt betűméret) |
| Állgyéb felirat méretek: | 1,58 mm betűmagasság (6,33 pt betűméret) |

*A tekercs letekerésének irányában a címke szövege olvasható, a szöveg iránya merőleges a szalag széléhez képest.

A 13. ábra szerinti címke kizárólag nemzetközi küldemények esetében használható.

# 12.	„Postai lezárás” jelző paraméterei (3003433 sz. jelző)

A címke formai kialakítását az alábbi ábra szerinti minta szemlélteti:

14. ábra

Az ábrán látható külső keretvonal nem része a címkének.

| A címke paraméterei |  |
| --- | --- |
| Címke tájolása: | Kör alakú címke |
| Szalagszélesség: | 50  0,5 mm |
| Címke teljes befoglaló mérete: | 40 mm átmérő |
| Alapanyag: | Raf VellumTTR RP51 fehér |
| Feliratok |  |
| Felirat szöveg, sorrendje, logó: | a 14. ábrának megfelelően |
| Felirat színe: | Pantone 357 zöld |
| Felirat betűtípusa: | Arial |
| A felirat mérete: | 2,8 mm betűmagasság (11 pt betűméret) |
| A logó színe: | Pantone 357 zöld |
| A logó mérete: | - x 13 mm |

# 13.  „Zárópecsétjegy” jelző paraméterei (3008801 sz. jelző)

A címke formai kialakítását az alábbi ábra szerinti minta szemlélteti:

15. ábra

Az ábrán látható külső keretvonal nem része a címkének.

| A címke paraméterei |  |
| --- | --- |
| Címke tájolása: | Álló |
| Szalagszélesség: | 40  0,5 mm |
| Címke teljes befoglaló mérete: | 37 x 52 mm |
| Alapanyag: | Raf VellumTTR RP51 fehér |
| Feliratok |  |
| Feliratok szövege, sorrendje, kör: | a 15. ábrának megfelelően |
| Feliratok, kör színe: | Fekete, kör szaggatott |
| Felirat betűtípusa: | Arial |
| Felirat betűmérete: | 2,3 mm betűmagasság (9 pt betűméret) |
| Kör átmérője: | 25 mm |
| Impresszum betűtípusa: | Arial |
| Impresszum betűmérete: | 2,3 mm betűmagasság (9 pt betűméret) |
| A többi felirat mérete: | 1,7 mm betűmagasság (6,5 pt betűméret) |

# 14. A „Címzett fizet” többletszolgáltatás „P” feliratú jelző paraméterei (3004801 sz. jelző)

A címke formai kialakítását az alábbi ábra szerinti minta szemlélteti:

16. ábra

| A címke paraméterei |  |
| --- | --- |
| Címke tájolása: | Fekvő |
| Szalagszélesség: | 52  0,5 mm |
| Címke teljes befoglaló mérete: | 50 x 25 mm |
| Alapanyag: | Raf VellumTTR RP51 |
| Alapszín: | PANTONE RED 032 |
| A ragasztó paraméterei |  |
| kezdeti tapadás minimum: | 14 N FTM 9 |
| kezdeti tapadás PE felületen min.: | 10 N módosított FTM 9 |
| applikációs hőmérséklet min.: | 0 C |
| Feliratok |  |
| Feliratok szövege, sorrendje: | A 16. ábrának megfelelően |
| Feliratok színe: | PANTONE RED 032 |
| Feliratok betűtípusa: | Times New Roman |
| „P” felirat mérete: | 12 mm betűmagasság |

A Feladó által nyomdai úton előállított jelző:

A „Címzett fizet” szolgáltatás igénybevételének jelölésére belföldi forgalomban, valamint a bejövő nemzetközi küldeményeknél a küldeményre vagy annak burkolatára – nyomdai úton előállított - „P” jelző is használható. A jelző előállítható színhelyesen a fenti táblázatban meghatározott méretben és feliratok előírásai szerint, illetve fekete - fehér nyomtatással.

# 15. „TÖRÉKENY CSOMAG” jelző paraméterei (3004506 sz. jelző)

A címke formai kialakítását az alábbi ábra szerinti minta szemlélteti:

17. ábra

Az ábrán látható külső keretvonal nem része a címkének.

| A címke paraméterei |  |
| --- | --- |
| Címke tájolása: | Fekvő |
| Szalagszélesség: | 72  0,5 mm |
| Címke teljes befoglaló mérete: | 70 x 40 mm |
| Alapanyag: | Raf VellumTTR RP51 fehér |
| Ábra színe: | PANTONE RED 032 - vörös |
| Feliratok |  |
| Feliratok szövege, sorrendje: | A 17. ábrának megfelelően |
| Feliratok színe: | PANTONE RED 032 - vörös |
| Feliratok betűtípusa: | Arial |
| „TÖRÉKENY” felirat mérete: | 5 mm betűmagasság |
| „CSOMAG” felirat mérete: | 4 mm betűmagasság |
| „FRAGILE PARCEL” felirat mérete: | 4 mm betűmagasság |

A Feladó által nyomdai úton előállított jelző

A „Törékeny” szolgáltatás igénybevételének jelölésére belföldi és nemzetközi forgalomban ugyanaz a – küldeményre vagy annak burkolatára – nyomdai úton előállított, kétnyelvű (magyar-angol) jelző is használható. A jelző nemzetközi küldemények esetén kizárólag színhelyesen állítható elő a fenti táblázatban meghatározott paramétereknek megfelelően. Belföldi küldemények esetén lehetőség van a színhelyes, illetve a fekete-fehér nyomtatásra is.

# 16. A „V ÉRTÉKNYILVÁNÍTÁSSAL” jelző paraméterei (3004104 sz. jelző)

A címke formai kialakítását az alábbi ábra szerinti minta szemlélteti:

18. ábra

| A címke paraméterei |  |
| --- | --- |
| Címke tájolása: | Fekvő |
| Szalagszélesség: | 41  0,5 mm |
| Címke teljes befoglaló mérete: | 38 x 19 mm |
| Alapanyag: | Raf VellumTTR RP51 |
| Alapszín: | PANTONE 252 U |
| A ragasztó paraméterei |  |
| kezdeti tapadás minimum: | 14 N FTM 9 |
| kezdeti tapadás PE felületen min.: | 10 N módosított FTM 9 |
| applikációs hőmérséklet min.: | 0 C |
| Feliratok |  |
| Feliratok szövege, sorrendje: | A 18. ábrának megfelelően |
| Feliratok színe: | PANTONE Black - fekete |
| Feliratok betűtípusa: | Arial |
| „V” felirat mérete: | 12 mm betűmagasság |
| „ÉRTÉKNYILVÁNÍTÁSSAL” felirat mérete: | 2 mm betűmagasság |
| „INSURED VALUE” felirat mérete: | 2 mm betűmagasság |

A Feladó által nyomdai úton előállított jelző

Az „Értéknyilvánítás” többletszolgáltatás igénybevételének jelölésére belföldi és nemzetközi forgalomban ugyanaz a – küldeményre vagy annak burkolatára – nyomdai úton előállított, kétnyelvű (magyar-angol) jelző is használható. A jelző nemzetközi küldeményekre kizárólag színhelyesen állítható elő a fenti táblázatban meghatározott paramétereknek megfelelően. Belföldi küldeményeken lehetőség van a színhelyes, illetve a fekete-fehér nyomtatásra is.

# 17. Érkezés napján kézbesítendő jelző paraméterei (3002405 sz. jelző, 3000930 sz. jelző)

A címke formai kialakítását az alábbi ábra szerinti minta szemlélteti:

19. ábra (3002405 sz. jelző kistekercs; 3000930 sz. jelző nagytekercs)

Az ábrán látható külső keretvonal nem része a címkének.

| A címke paraméterei |  |
| --- | --- |
| Címke tájolása: | Fekvő |
| Szalagszélesség: | 74  0,5 mm |
| Címke teljes befoglaló mérete: | 70 x 40 mm |
| Belső (piros színű) téglalap mérete: | 65 x 35 mm |
| Alapanyag: | Raf VellumTTR RP51 fehér |
| Belső téglalap színe: | PANTONE RED 032 |
| Feliratok |  |
| Feliratok szövege, sorrendje: | A 19. ábrának megfelelően |
| Feliratok színe: | PANTONE RED 032 |
| Feliratok betűtípusa: | ARIAL |
| Felirat mérete: | 5,5 mm betűmagasság, Félkövér |

# 18. Az „R NEMZETKÖZI AJÁNLOTT” jelző paraméterei (3004114 sz. jelző)

A címke formai kialakítását az alábbi ábra szerinti minta szemlélteti:

20. ábra

| - A címke paraméterei |  |
| --- | --- |
| Címke tájolása: | Fekvő |
| Szalagszélesség: | 41  0,5 mm |
| Címke teljes befoglaló mérete: | 38 x 19 mm |
| Alapanyag: | Raf VellumTTR RP51 |
| Alapszín: | PANTONE 805 C |
| - A ragasztó paraméterei |  |
| kezdeti tapadás minimum: | 14 N FTM 9 |
| kezdeti tapadás PE felületen min.: | 10 N módosított FTM 9 |
| applikációs hőmérséklet min.: | 0 C |
| - Feliratok |  |
| Feliratok szövege, sorrendje: | A 20. ábrának megfelelően |
| Feliratok színe: | PANTONE Reflex Blue C |
| Feliratok betűtípusa: | Arial |
| „R” felirat mérete: | 12 mm betűmagasság |
| „NEMZETKÖZI AJÁNLOTT” felirat mérete: | 2mm betűmagasság |
| „REGISTERED” felirat mérete: | 2mm betűmagasság |

# 19. „Fuvarozási hálózaton szállítandó küldemények” jelző paraméterei (3001460 sz. jelző)

A címke formai kialakítását az alábbi ábra szerinti minta szemlélteti:

21. ábra

| A címke paraméterei |  |
| --- | --- |
| Címke tájolása: | Fekvő |
| Szalagszélesség: | 72  1,0 mm |
| Címke teljes befoglaló mérete: | 70 x 40 mm |
| Alapanyag: | Raf VellumTTR RP51 |
| Alapszín: | Pantone 032U Vörös |
| Ábra |  |
| Kamion: | A 21. ábra szerint |
| Színe: | Alapanyag színe |

A tekercs 600 db címkét tartalmaz.

# 20. „Sérült küld. ügyféltájékoztató címke” jelző paraméterei (3001450 sz. jelző)

A címke formai kialakítását az alábbi ábra szerinti minta szemlélteti:

22. ábra

| A címke paraméterei |  |
| --- | --- |
| Címke tájolása: | Fekvő |
| Szalagszélesség: | 103  0,5 mm |
| Címke teljes befoglaló mérete: | 100 x 90 mm |
| Címke alapszíne: | fehér |
| Felirat és logó színe: | Élénkzöld: - RAL6018 - CYMK 50,0,85,10 |
| Felirat betűtípusa, mérete: | Avenir Black, Avenir Medium 9 pt. |
| Logó befoglaló mérete: | magasság: 19,938 mm |
| Feliratok |  |
| Feliratok szövege, sorrendje: | A 22. ábra szerint |

A tekercs 100 db címkét tartalmaz.

21. Az „L NEMZETKÖZI PRIME” kék jelző paraméterei (3004124 sz. jelző)

A címke formai kialakítását az alábbi ábra szerinti minta szemlélteti:

23. ábra

| - A címke paraméterei |  |
| --- | --- |
| Címke tájolása: | Fekvő |
| Szalagszélesség: | 41  0,5 mm |
| Címke teljes befoglaló mérete: | 38 x 19 mm |
| Alapanyag: | Raf VellumTTR RP51 |
| Alapszín: | Pantone 2925 U – kék |
| - A ragasztó paraméterei |  |
| kezdeti tapadás minimum: | 14 N FTM 9 |
| kezdeti tapadás PE felületen min.: | 10 N módosított FTM 9 |
| applikációs hőmérséklet min.: | 0 C |
| - Feliratok |  |
| Feliratok szövege, sorrendje: | A 23. ábrának megfelelően |
| Feliratok színe: | PANTONE Black - fekete |
| Feliratok betűtípusa: | Arial félkövér |
| „L” felirat mérete: | 12 mm betűmagasság |
| „PRIME” felirat mérete: | 2 mm betűmagasság |
| „TRACKED” felirat mérete: | 2 mm betűmagasság |

A tekercs 600 db címkét tartalmaz.

- 22. „ADATHIÁNY miatt vissza  ” jelző paraméterei (3004110 sz. jelző)

A címke formai kialakítását az alábbi ábra szerinti minta szemlélteti:

- ábra

Az ábrán látható külső keretvonal nem része a címkének, csak szemléltető.

| - A címke paraméterei |  |
| --- | --- |
| Címke tájolása: | Fekvő |
| Szalagszélesség: | 33  0,5 mm |
| Címke teljes befoglaló mérete: | 30 x 20 mm |
| Piros keretű téglalap mérete: | 26 x 12 mm |
| Alapanyag: | Raf Vellum TTR RP51 fehér |
| Belső téglalap színe: | Pantone 032 U piros |
| - Feliratok |  |
| Feliratok szövege, sorrendje: | a 24. ábrának megfelelően |
| Feliratok színe: | Pantone 032 U piros |
| Feliratok betűtípusa: | H-Futurabold |
| „ADATHIÁNY” felirat mérete: | 2 mm betűmagasság Nagybetű és félkövér |
| „miatt NPKK 1005” felirat mérete: | 2 mm betűmagasság |

A 24. ábra szerinti címke a rendszerben adathiányos küldemények visszaküldésére szolgál az NPKK-ba.

II. Címketekercsek általános műszaki leírása - TEKERCSES

Alapanyag: Simított, hengerelt famentes, nyomásra tapadó, egyszer használatos öntapadós papír, tömege 70 - 80 gramm/m2, preferált tömeg a táblázatban

| Négyzetmétertömeg: | 72 g/m2 ISO 536 |
| --- | --- |
| Vastagság: | 73 um ISO 534 |
| Simaság: | 400 Bekk sec. |
| Fehérség: | 88% ISO 2470/1 |
| Simítottság: | 2,5 um ISO 8791 PPS 10 |

Kivitel: Egypályás címketekercsben. A címkék a hordozópapírról egyenként leszedhetők.

Tekercsméret

belső  41 mm

külső  maximum 85 mm  1 mm

A címkék egymástól mért távolsága 2-3 mm közötti.

Tekercselési elvárások: Az alábbi ábra mutatja a tekercseléssel kapcsolatban kizárólagosan megfelelő módot:

Csomagolás: A tekercseket kiszáradás ellen védő fóliába kell csomagolni 10 db-os egységcsomag kiszerelésben. A tekercset a homloklapján egy címke zárja le, amely tartalmazza a címketekercs postai nyilvántartási számát, valamint a címketípus megnevezését.

Nyomtatás minősége: A kontúr vonalak a léniáknál és a betűképnél tiszták, élesek, egyenletes vastagságúak és fedettségűek legyenek. Tónusnyomás egyenletes fedettségű. Színek a mintakollekcióban meghatározott Pantone skála szerint.

Tapadóképesség

| A ragasztó paraméterei |  |
| --- | --- |
| kezdeti tapadás minimum: | 14 N FTM 9 |
| kezdeti tapadás PE felületen min.: | 10 N módosított FTM 9 |
| applikációs hőmérséklet min.: | 0 C |

Átlagos magyarországi külső hőmérsékleti viszonyok között 24 hónapig teljes értékű tapadóképesség.